Celldömölk Város Önkormányzatának

19/2009. (IV.30.) sz. rendelete

a közterületek bontás utáni helyreállításáról

Celldömölk Város Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT. rendelet, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM. rendelet, valamint a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM. rendelet rendelkezéseinek figye-lembevételével az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

I.

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet területi hatálya Celldömölk város közigazgatási területén található, önkormányzati tulajdonban álló közút, kerékpárút, járda, útpadka, útárok, zöldsáv, parkoló, zöldterület megnevezésű ingatlanokra, valamint önkormányzati tulajdonú magánutakra (továbbiakban együtt közterület) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, és szervezetekre, (a továbbiakban: igénybevevő) akik a közterületet

a.)	fel kívánják bontani, annak területén, az alatt vagy felett építményt, vagy létesítményt kívánnak elhelyezni, illetve a közút területét nem közlekedési célra kívánják igénybe venni;

b.)	a közterületet építési forgalom elvezetése érdekében az általánostól jóval nagyobb terheléssel használják;

a továbbiakban együtt: bontás céljából történő igénybevétel.

(3)	Ha a közterület bontás céljából történő igénybevétele esetén a beruházó és a kivitelező személye elválik egymástól, a rendelet vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni az igénybevevőre.

II.

A közterületbontás feltételei

2. §

(1) A közterületet felbontani, bontás céljára igénybe venni, csak a kezelő hozzájárulásának birtokában és az abban előírtak szerint szabad, kivéve, ha az élet- és vagyonvédelem, vagy halasztást nem tűrő hiba elhárítása érdekében azonnali bontás szükséges. Azonnali bontás szükségessége esetében a bontást 24 órán belül, munkaszüneti napon az azt követő első munkanapon írásban be kell jelenteni. A bejelentésben közölni kell a helyreállítás várható időpontját, és mellékelni kell a hely beazonosíthatóságára vonatkozó dokumentumokat.

(2)	A kezelői hozzájárulás iránti kérelmet, a közterület bontásához, az igénybevétel előtt 30 nappal - lehetőség szerint - az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kell  megkérni.

(3)	A közút, közterület bontás céljából történő igénybevételéért az igénybevett napok és az igénybevett terület alapján a rendelet 2. számú mellékletében megállapított díjat kell fizetni. Az egy igénybevétel alkalmával fizetendő díj nem lehet kevesebb a rendelet 2. számú mellékletében megjelölt minimális igénybevételi díjnál. A befolyt díjak a közútkezelő költségvetésében az út-, hídfenntartás tételbe kerülnek.

(4)Az igénybevételért fizetendő díj előre esedékes, annak megfizetéséig a munkavégzés nem kezdhető meg.

(5)A (3) bekezdésben szabályozott díjat  a hozzájárulásban meghatározott mértékben, módon és időpontban  kell a közút kezelője  részére megfizetni.

(6)	Amennyiben a kezelői hozzájárulásban meghatározott befejezési határidőt az engedélyes nem tartja be, a rendelet 2. sz. mellékletben meghatározott igénybevételi díj 10-szeresét köteles megfizetni a hozzájárulásban meghatározott befejezési határidőtől a tényleges befejezési határidőig minden naptári napra. A tényleges befejezési határidő e rendelet alkalmazásában az a nap, amikor a közterület kezelője a közterületet jegyzőkönyv keretében, a hozzájárulásban meghatározott műszaki színvonalon átveszi.

(7)	Amennyiben kezelői hozzájárulás nélkül kerül a közterület felbontásra, úgy az igénybevételi díj mértéke jelen rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott igénybevételi díj 20-szorosa. Kezelői hozzájárulás nélküli igénybevétel alkalmával fizetendő díj nem lehet kevesebb a rendelet 2. számú mellékletében megjelölt minimális igénybevételi díj 20-szorosánál.

(8)	Az Önkormányzat finanszírozásában megvalósuló közműberuházások, illetve az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok és intézmények fenntartási és beruházási munkáik esetében díjfizetési kötelezettséget nem kell megállapítani

(9)	Amennyiben nem a formanyomtatvány kitöltésével kerül sor a kezelői hozzájárulás iránti kérelem benyújtására, úgy a kérelemnek az 1. sz. melléklettel azonos tartalommal kell rendelkeznie.

3. §

(1) November 15. és február 28. közötti időszakban közterületet felbontani kizárólag üzemzavar elhárítása céljából a közútkezelő hozzájárulásával lehet.

(2)	A november 15. és február 28. közötti időszakban jogerős építési engedéllyel rendelkező ingatlan közmű bekötővezeték létesítés érdekében történő munkavégzéshez is adható hozzájárulás. Ebben az esetben a burkolt felületek ideiglenes helyreállítását az Önkormányzattal az út-híd fenntartásra szerződésben álló szervezettel kell elvégeztetni. A végleges helyreállítást a kérelmező legkésőbb március 30-ig köteles elvégeztetni.

(3)	Az új burkolat elkészültétől számított 5 éven belül burkolatot felbontani kizárólag üzemzavar elhárítása céljából  és az új  telekosztásból adódó új bekötések igénynél is a kezelő hozzájárulásával lehet.

(4)	A város lakott területén bontási munkálatok 2200 órától reggel 0600 óráig nem végezhetők. Kivételek azok a rendkívüli munkák, amelyek végzését közérdekből a nappali órákig elhalasztani nem lehet.

4. §

Újabb közterület-bontási hozzájárulás kiadása megtagadható:

a)	ha a kivitelező a közút kezelője részéről felszólítást kapott valamely korábbi, vagy jelenleg folyamatban lévő munkája helyreállítására, ismételt helyreállítására, javítására, a munkaterület biztosítására vagy egyéb hiányosságának pótlására vonatkozóan, mindaddig, míg a felszólításban előírtakat maradéktalanul nem teljesíti;

b)	ha a kivitelező hozzájárulás nélkül veszi igénybe a közterületet, mindaddig, míg az engedély nélküli közterület-használat fennáll.

5. §

(1) Amennyiben az igénybevevő olyan mértékű közterületbontáshoz kér hozzájárulást, amely munkát valamely ok miatt szakaszolni kell, a hozzájárulást szakaszolva kell megadni.

(2) Indokolt esetben a hozzájárulásban két határidőt kell megállapítani:

a./ az ideiglenes helyreállítás határidejét,

b./ a végleges helyreállítás határidejét.

(3) Amennyiben a hozzájárulásban foglalt határidő lejárt, a munkavégzés engedély nélkülinek minősül, kivéve, ha a határidőt - még az annak lejárta előtt benyújtott kérelem alapján - meghosszabbítják.

(4)	A kezelő forgalombiztonsági okokból előírhatja a közterület azonnali helyreállítását is.

(5)	A kezelő műszakilag indokolt esetben a közművezeték építését csak átfúrással (átsajtolással) engedélyezi.

(6)	Közterület burkolatok bontása során a technológiai előírásokat be kell tartani. A bontott anyagot elhelyezni csak az erre engedéllyel rendelkező telephelyen lehet. A bontott anyag elszállításáról,  elhelyezéséről és ártalmatlanításáról a bontást kérőnek kell gondoskodnia.

6. §

# A közművek zöldterületen való elhelyezésének külön szabályai

(1)	A közutak és a járdák közötti zöldsávban (továbbiakban: zöldsáv) - a (2)bekezdésben foglaltak kivételével -  közművezeték nem építhető.

(2)	Közművezeték csak az ágazati szabványban előírt, növénytelepítés tengelyétől mért 1,0 – 2,0 m-es védőtávolságra helyezhető el (amennyiben az adottságok megfelelőek).

(3)	Amennyiben a zöldsávban nincs telepített növény, úgy a közművezeték elhelyezését a kérelmező mintakeresztszelvényben köteles ábrázolni annak érdekében, hogy a tervezett vezeték mellett növényzet telepíthető legyen a védőtávolságok betartásával.

(4) Meglévő játszótér, park területén, illetve a rendezési terv szerint ilyen célra szánt területen kizárólag a játszótér, park ellátását szolgáló közművek helyezhetők el. A közművezeték rekonstrukció során meg kell oldani a meglévő közüzemi hálózat játszótér, park területén kívüli elhelyezését.

(5)Zöldsávban lévő vezetékcsere (rekonstrukció) esetén az eredeti nyomvonal felhasználható.

(6)	A zöldterületek és zöldfelületek igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtásakor az igénybevevő köteles:

a./	arra jogosult szakvállalkozóval zöldleltárt (a helyreállítási, áttelepítési, pótlási, elszállítási kötelezettségek) készíttetni.

b./	vagy a zöldterület helyreállítását az igénybevett terület parkfenntartójától megrendelni és a visszaigazolt megrendelő másolati példányát a kérelem mellékleteként benyújtani.

A közterület helyreállítása

7. §

(1)	A közterület helyreállítását csak a hozzájárulásban meghatározott és arra jogosultsággal rendelkező kivitelező végezheti, aki a földvisszatöltéstől a burkolatépítésig teljes körű felelősséggel tartozik.

(2)	A munkaárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölteni nem szabad. A munkaárok csak földdel, vagy az előírt anyaggal tölthető fel, és a visszatöltött anyagot a vonatkozó szabványok szerint kell tömöríteni, az ezt igazoló bizonylatokat az önkormányzathoz be kell nyújtani a műszaki átadás-átvételi eljáráson. Indokolt esetben talajcserét kell végezni.

(3) A városközpontban a téli hónapokban üzemzavar elhárítás érdekében végzett közműépítés esetén a szabvány szerinti tömörítés biztosítása érdekében minden esetben teljes talajcserét kell alkalmazni. Az így visszatöltött munkaárokra ideiglenes burkolatot kell elhelyezni.

8. §

(1)	A helyreállítást a felbontottal legalább azonos teherbírású és minőségű pályaszerkezet építésével kell végezni. Ennek során a forgalmi terhelésnek megfelelő pályaszerkezetet kell kiépíteni, amelynek előírását a közútkezelő a vonatkozó műszaki előírás alapján minden esetben tételesen írja ki. A közutak, gyalogjárdák, kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak nyomvonalas helyreállítását rétegenként szélesedő átlapolással kell elvégezni.

(2)	Közút, járda, gyalogút vagy kerékpárút teljes körű átépítését, vagy a pályaszerkezetet is érintő felújítását követő 5 éven belül a közterület felbontásához kezelői hozzájárulás nem adható. Amennyiben a közterület felbontásának szükségességét előidéző helyzet kezelésére más műszaki megoldás nincs, a közterület bontás céljából történő igénybevételét kezdeményezőnek az új út, járda és kerékpárút teljes területének aszfaltszőnyeggel való ellátása költségét vállalnia kell és a közterület helyreállítására vonatkozóan az Önkormányzattal – a kezelői hozzájárulás kiadása előtt – megállapodást kell kötnie. A megállapodásban foglaltaknak megfelelően az utat, járdát, gyalogutat vagy kerékpárutat teljes szélességében és teljes pályaszerkezetben újra kell építeni:

a./	csomópont esetén a közút, közterület közlekedési szabályozási szélessége által határolt területen kell elvégezni a helyreállítást teljes szélességében és teljes pályaszerkezetben

b./	folyó pálya esetén a helyreállítást a megbontott nyomvonaltól számított 10-10 m hosszban, az érintett forgalmi sáv teljes szélességében és teljes pályaszerkezetben kell elvégezni. A közúti csomópont közelébe kerülő bontás helyreállításának térmértékét a közútkezelő határozza meg.

c./	Amennyiben a közút, járda, gyalogút vagy kerékpárút két vagy több keresztirányú nyomvonallal felbontásra kerül, akkor az utat, járdát, gyalogutat vagy kerékpárutat az a./ és b./ pontokban megjelölt szakaszok teljes szélességében és teljes pályaszerkezetben újra kell építeni.

9. §

(1) Ha 5 évnél nem régebbi burkolatú út, járda, gyalogút vagy kerékpárút kerül nyomvonalas felbontásra, akkor a felbontott út, járda, gyalogút vagy kerékpárút kopórétegét teljes szélességben kell újraépíteni, szükség esetén a szegélyt meg kell emelni, vagy a meglévő kopóréteget le kell marni az új kopóréteg építése előtt az alábbiak szerint:

a./ gyalogjárda, gyalogút, kerékpárút esetén nyomvonalas helyreállítást kell elvégeztetni rétegenként szélesedő átlapolással a kezelői hozzájárulásban megadott rétegrend szerint és a  kopóréteget (vagy szükség esetén a pályaszerkezetet, valamint a szegélykövet) teljes szélességben újra kell építeni,

b./ út esetén( Gyüjtőutak és lakó, kiszolgáló utak)

- aszfaltbeton burkolatnál nyomvonalas helyreállítást kell elvégeztetni rétegenként szélesedő átlapolással a kezelői hozzájárulásban megadott rétegrend szerint és teljes szélességben 4 cm vastag burkolaterősítést kell kiviteleztetni AC-11/F típusú aszfaltbetonból;

-	utántömörödő itatott makadám vagy portalanított makadám burkolatoknál nyomvonalas helyreállítást kell  elvégeztetni rétegenként szélesedő átlapolással a kezelői hozzájárulásban megadott rétegrend szerint  és  teljes szélességben két rétegű kevert emulziós záróréteget kell készíttetni.

10. §

(1)	A burkolatbontásokat úgy kell elvégeztetni, hogy a bontással nem érintett részek károsodást ne szenvedjenek.

- A burkolat bontását hengerelt vagy öntött aszfalt, beton burkolat és  makadám rendszerű burkolatok esetén is  gyémánt vágókoronggal függőleges élekkel kell elvégezni.

(2)	Foltos vagy nyomvonalas helyreállítás esetén a régi és az új aszfalt közti csatlakozási pontoknál a hézagkiöntést a hézag felbővítésével, tisztításával, a felületek felmelegítésével és modifikált bitumenes hézagkiöntéssel kell elvégezni.

(3)	Az újjáépítés esetén a teljes pályaszerkezetet minősíteni kell. A minősítéshez szükséges méréseket 200 útfolyóméterenként kell elvégezni. A minősítés során a rendelet 3. számú mellékletében foglalt műszaki szabványelőírásokat kell alkalmazni.

(4)	Ideiglenes helyreállításra akkor kerülhet sor, ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a technológiai előírásoknak megfelelő helyreállítást. Az ideiglenes helyreállítás folyamatos fenntartásáról az engedélyes köteles gondoskodni.

-	Az ideiglenes helyreállítás módja:

Belterületi II. rendű főutaknál és gyűjtőutaknál szendvicsbeton a végleges helyreállításig.

Többi belterületi utaknál bányameddő vagy mészkőmurva a felső rétegként a felépítmény helyett.

-	Azokban az esetekben, amelyekben a forgalom utántömörödő hatása pozitívan hat, a kezelői hozzájárulásban határidő kitűzésével esetenként engedélyezhető a hosszabb időtartamig tartó ideiglenes helyreállítás is.

(5) A közút burkolatának megbontása csak a tervben megjelölt mértékben történhet, szükségtelen megbontással, illetve burkolatrongálással okozott kárért az engedélyes és a kivitelező egyetemleges felelősséggel tartozik, melyet az átadás időpontjáig ki kell javítani.

(6) Amennyiben a kivitelező nem a szabványoknak megfelelően végzi az útbontást és helyreállítást, a közútkezelő a közút védelmében olyan építés alatti technológiai módosításokra kötelezhet, aminek többletköltsége az engedélyest terheli.

(7) A helyreállított burkolatot, zöldterületet átadás-átvételi eljárás keretében kell átadni a tulajdonosnak, a zöldterület fenntartási munkáival megbízott vállalkozónak, illetve a közútkezelőnek. Az átadás-átvételi eljárás során az engedélyes köteles a tömörségi vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint geodéziai bemérési vázlatot a közút, közterület kezelőjének átadni.

A beruházóra vonatkozó előírások

11. §

(1) A beruházó köteles:

a./ Új burkolat készítése előtt, valamint közterület alatt húzódó vezetékrendszer építése esetén felhívni az érintett ingatlan tulajdonosainak (kezelőinek, használóinak) figyelmét, hogy az értesítéstől számított 6 hónapon belül belül végeztessék el a közműbekötéseket és gondoskodjanak a szükséges védőcsövek elhelyezéséről, valamint megépítéséről.

b./ A jelentősebb útépítési, korszerűsítési, magas- és mélyépítési, közműépítési, felújítási munkálatok megkezdése előtt az illetékes hatóságok, az érintett közművek kezelői és kivitelezők bevonásával egyeztető tárgyalást tartani az egyes részmunkák határidőre történő elvégzése és szakszerű végrehajtása érdekében.

c./ A közterület-bontással kapcsolatos kezelői hozzájárulást megkérni.

d./ A közterület (burkolt, zöld) végleges helyreállítását megrendelni.

e./ Amennyiben az érintett területen forgalomkorlátozásra, útlezárásra kerül sor, vagy a munkák nagyobb területet érintenek, a lakókat,  a közműkezelőkkel /: pld.  E-on Zrt; ÉGÁZ Zrt; Invitel Zrt   stb.:/    egyeztetni  kell, valamint az  út-járda, a közterület  egy napnál tovább történő lezárássa esetén a mindenkori celldömölki hulladék kezelési szolgáltatást végző céget, a Rendőrkapitányságot, a Mentőállomást, Tűzoltóságot, a bontási munkák megkezdése előtt 8 nappal az önkormányzati tv. képújságja , valamint a helyi rádió útján értesíteni kell a bontás kezdésének és a helyreállítás befejezésének várható időpontjáról. Forgalomterelés, forgalomkorlátozás esetén a lakosságot sajtó(helyi újság) útján vagy írásos értesítéssel kell tájékoztatni.

f./ A munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételig a nem megfelelő munkavégzésből, a nem megfelelő, szükséges kitáblázásból, a nem elégséges forgalomterelésből ( pld. forgalomterelő lámpa elhelyezése) és a kivilágítatlanságból adódó károkért, balesetekért a felelősség a beruházót terheli.

g./ A közműépítés során, ha a közút igénybevétele teljes útelzárással jár, terelőutat kell igénybe venni. Ha a forgalom megkívánja, a terelőút megerősítéséről gondoskodni kell. Az építés befejezése után a terelőút, illetve az építkezést kiszolgáló utak helyreállítását az 1. § (2) bekezdésben meghatározottak a közútkezelő előírásai alapján kötelesek elvégezni.

h./	A beruházó a vezetékek bemérésére vonatkozó helyszínrajzot - a közműtérképekre történő átvezetés érdekében - köteles az illetékes közműnyilvántartást végző szervnek benyújtani. A bemérést csak arra jogosult személy végezheti.

i./   A közterület bontással kapcsolatos mindennemű kár megtérítésére (Pld. zöldkár

más közművek megrongálása, stb.)

(2)	Olyan munkáknál, amelyeken egyidejűleg több kivitelező dolgozik, a előírhatja a közút kezelője a beruházónak valamennyi tevékenységre vonatkozó, összevont építési ütemterv készíttetését.

A kivitelezőre vonatkozó előírások

12. §

(1) A kivitelező köteles:

a./ a közút és a járda bontása esetén a bontás és az ideiglenes helyreállítás teljes ideje alatt (a végleges helyreállításig) gondoskodni a forgalom szabályozásáról, a balesetveszély megelőzéséről, és a folyamatos helyreállításról,

b./	gondoskodni a folyamatos munkavégzésről,

c./ 	a munkahelyet és a felvonulási területet tisztán tartani,

d./ a munka során a növényzet, valamint a területen található geodéziai jelek védelméről gondoskodni,

e./ a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan elszállítani az engedélyezett hulladéklerakó telephelyre,

f./ Amennyiben az érintett területen forgalomkorlátozásra, útlezárásra kerül sor, vagy a munkák nagyobb területet érintenek, a lakókat,  a közműkezelőkkel /: pld.  E-on Zrt; ÉGÁZ Zrt; Invitel Zrt   stb.:/    egyeztetni  kell, valamint az  út-járda, a közterület  egy napnál tovább történő lezárássa esetén a mindenkori celldömölki hulladék kezelési szolgáltatást végző céget, a Rendőrkapitányságot, a Mentőállomást, Tűzoltóságot, a bontási munkák megkezdése előtt 8 nappal az önkormányzati tv. képújságja , valamint a helyi rádió útján értesíteni kell a bontás kezdésének és a helyreállítás befejezésének várható időpontjáról. Forgalomterelés, forgalomkorlátozás esetén a lakosságot sajtó(helyi újság) útján vagy írásos értesítéssel kell tájékoztatni.

g./ az érintett területen a lakók gépjárművel történő bejárását, illetve a szemétszállító jármű munkája zavartalanságát biztosítani, vagy a hulladékgyűjtés többletköltségét megtéríteni,

h./	a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartani, a keletkező süllyedéseket folyamatosan és azonnal szintbe feltölteni. A nem megfelelő helyreállításból adódó károkért, balesetekért a felelősség az engedélyest terheli,

i./ a munka befejezése után gondoskodni az eredeti állapotnak megfelelő forgalmi rend visszaállításáról,

j./	a műszaki átadás-átvételi eljárásra meghívni a közterület kezelőjét, a városi kertészt, és a zöldterület helyreállításával megbízott gazdasági társaságot,

k./	a műszaki átadás-átvételi eljárás során a földmű és a pályaszerkezet minősítési vizsgálatáról szóló méréseket (jegyzőkönyvet), valamint geodéziai bemérési vázlatot a közút, közterület kezelőjének átadni.

III.

A közterületbontás utáni helyreállítás ellenőrzése

13. §

(1) A közterület-bontási hozzájárulást a helyszínen kell tartani, és az ellenőrzést végző szerv kérésére fel kell mutatni.

(2) Ellenőrzésre jogosultak:

Műszaki Osztály ügyintézője

Közterület-felügyelő

Szabálysértési rendelkezések

14. §

(1) Aki

a./ közterület-bontási hozzájárulás nélkül közterületet felbont,

b./	a közterület-bontási hozzájárulás határidejének lejárta után közterületen

, annak meghosszabbítása nélkül a közterületen munkát végez,

c./ a hozzájárulásban előírt kötelezettségeket megsérti,

d./a forgalombiztonsági okból előírt azonnali helyreállítási kötelezettségének nem

tesz eleget

e./a közterület bontás helyreállítását nem jelenti be

f./a geodéziailag bemért koordinátás közműrajzot 2 pld-ban nem adja át a helyreállítás bemutatásakor

g./a bontás utáni helyreállítási munkálatok műszaki előírásait megsérti, szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

IV.

Záró rendelkezések

15. §

A rendelet alkalmazása szempontjából:

a./ Burkolatnak tekintendő a közterületek pályaszerkezete.

b./ Közterületen folyó munkák: az út-, járda-, gyalogút, kerékpárút és közműépítések, magasépítések, felújítások és hibaelhárítások, amennyiben az 1. §. (1) bekezdésében meghatározott közterületen folynak.

c./ Közútkezelő: a helyi közutak és azok részét képező járdák és gyalogutak építése, korszerűsítése és megszüntetése, fenntartása, bontása utáni helyreállítás esetén Celldömölk  Város Önkormányzata.

d./ Beruházó: az a magánszemély vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek érdekében és pénzügyi tehervállalásával történik a közterület felbontása és helyreállítása.

e./ Kivitelező: az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) a közterületen az építési - bontási tevékenységet végzi.

f./	Városközpont területe: Szabadság tér- Dózsa Gy u.- József A. u. - Hámán K.u. – Temesvár u. – Sági u. – Hunyadi u. – Vörösmarty u. - Dr.Szomraky u. - Városháza tér – Hollósy tér – Gayer tér - Wesselényi utcák  által határolt terület

16. §

(1) Jelen rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően induló új ügyekben kell alkalmazni.

| Fehér László | Baranyai Attiláné dr. |
| --- | --- |
| polgármester | jegyző |

1.sz. Melléklet

Közútkezelői hozzájárulás – közterület bontási – kérelem

Kivitelező (hozzájárulást kérő) neve, címe:

Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe neve, címe (beruházó, kivitelező), akinek az érdekében az igénybevétel történik :

Nyomvonalas létesítmény engedélyezési eljárása során kiadott kezelői hozzájárulás iktatási száma:

Munkavégzés helye, megnevezése:

Celldömölk____________________________ út, utca, tér _________ házszám, hrsz. szám előtt

(mögött) __________________________________________ út, utca, tér kereszteződésében.

Létesítmény megnevezése:

vízellátás, szennyvízbekötés, gázellátás, csatornázás, távhőellátás, elektromos kábel fektetés, közvilágítási kábel fektetés, távközlési alépítmény, adatátviteli hálózat építés, rekonstrukció, egyéb:

Építési munka jellege:

bekötési munka, fejlesztés, beruházás, korszerűsítés, karbantartás, kiváltás, hibaelhárítás, egyéb:

A létesítmény építési engedélyét kiadó hatóság neve, címe, ügyirat száma, kelte:

A létesítési hozzájárulást adó szerv neve címe, ügyiratszáma, kelte:

Építési (burkolatbontási) munka kezdése:		Burkolat végleges helyreállításának időpontja:

________év_______________ hó _____ nap	            _________év     _______________ hó _____ nap

Burkolat ideiglenes helyreállításának időpontja:

________év_______________ hó _____ nap

-2-

Naponkénti munkavégzés:

………………………………………….-tól……………………………………………ig

| # Bontandó burkolat | Forgalomkorlátozás ideje: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Napok száma | # Hossza | # Széles-sége | # Terület # nagysága |
|  |  | fm | m | m2 |
| útpálya |  |  |  |  |
| járda |  |  |  |  |
| szegély |  |  |  |  |
| zöldterület |  |  |  |  |
| egyéb |  |  |  |  |

Burkolat neme:

Öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, makadám, nagykockakő, kiskockakő, zuzalék, föld, járdalap,

térkő (típus), egyéb :

A helyreállításért felelős neve, címe, telefonszáma:

A kezdési engedélyt kérő kivitelező felelős építésvezetőjének neve, lakcíme, telefonszáma:

Celldömölk, 200..   __________________ hó____ nap

____________________________

hozzájárulást kérő aláírása

Melléklet:

az igénybevételt feltüntető terv

a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye

az igénybevétel miatt szükséges forgalomkorlátozás

a helyreállításra vonatkozó visszaigazolt megrendelő másolata

a bemérésre vonatkozó visszaigazolt megrendelő másolata

a nyomvonalas létesítmény engedélyezési eljárása során kiadott kezelői hozzájárulás másolata

fakivágási engedély,

a munkálatok által érintett zöldfelület nagysága és jellege, a zöldterület fenntartójának szakvéleménye, illetve a  helyreállításról a megrendelő másolata

2.sz. Melléklet

Közutak, közterületek bontás céljából történő igénybevétele esetén fizetendő díjak, az igénybevett terület és az igénybevett napok alapján

| Útkategória: |  | Igénybevétel jellege: |
| --- | --- | --- |
|  |  | építési |
|  |  | munkaterület |
| Városközponti fő utak, gyűjtő utak, mellékutak és közlekedési területei, tömegközlekedési útvonalak járdák, parkolók |  | 120 Ft/m2/nap+ÁFA |
| Minden más belterületi lakó-, kiszolgáló utak, és közlekedési területei, kerékpárutak, tömegközlekedési útvonalak, járdák, parkolók |  | 30 Ft/m2/nap+ÁFA |
| Díszburkolat, térburkolat, parkok, zöldterület |  | 80 Ft/m2/nap+ÁFA |
| Egyéb szempontok: | Szorzószám |  |
| Közút teljes lezárása | 5 |  |
| Minimális igénybevételi díj (bruttó) | 5000 Ft |  |